5g信令流程详解_5G 接入信令空口详解

一、5G接入信令概述

NSA模式下，UE先从LTE接入(和普通的LTE接入流程一致)，再通过辅站添加流程接入NR，因此NR的SIB消息不需要通过NR广播下发。

NSA模式下，MIB是在NR中下发，UE随机接入NR后，会去接收和解码MIB。而其余的SIB是由NR通过NR通过X2接口传送给LTE，由LTE直接下发给UE。

NSA辅站添加总流程

NSA辅站添加具体流程

1.步骤1-10为LTE的初始接入流程和原来LTE初始接入流程无差别，不做详细描述。其中关键信令为ueCapabilityInformation终端能力信息

2.步骤11 成功接入LTE后，4G基站会通过RRX连接重配置下发NR的测量控制：包括测量事件B1及相关门限，NR的绝对频点号等。

3.步骤12UE回复RRC连接重配置完成，表示UE按照eNodeB下发的测量控制在UE的RRC协议端进行测量配置，并向eNodeB发送RRCConnection ReconfigrationComplete消息表示测量配置完成。

3.步骤13UE启动测量，当发现满足条件的NR小区后，通过测量上报上报NR小区的PCI及RSRP。

4.步骤14MeNB收到B1测量报告后，触发SgNBAddition流程，将B1测量报告中的NR小区添加到SgNBAddition Request消息中发送给SgNB，由SgNB选择报告中RSRP最强NR小区，请求消息中携带分流承载模式(MCGSplit Bearer or SCG Split Bearer)，E-RAB信息等；此外MeNB在SCG-ConfigInfo中包含MCG配置(DRB配置、小区配置、SCG承载的加密算法等)、UE能力。

5.步骤15当SgNB判断准入完成并分配资源后，向MeNB返回SgNBAddition Request Acknowledge响应消息。

6.步骤16 MeNB向UE发送RRCConnection Reconfiguration消息，包括NRRRC配置消息，配置要添加辅小区的PCI、频点等信息。

7.步骤17 UE接收到RRC重配置消息后完成重配置，并向MeNB反馈RRCConnection Reconfiguration Complete消息，包括NRRRC响应消息。

8.步骤18 MeNB通过向SgNB发送SgNBReconfiguration Complete消息,向SgNB确认UE已完成重配流程，消息中NRRRC响应消息。

9.步骤19 UE执行到SgNBPSCell的同步，发起向SgNB的随机接入流程。

10.步骤20对于承载类型变更场景，为减少当前服务中断时间，需要进行MeNB和SgNB间的数据转发。

11.步骤22-24 对于SCGSplit Bearer分流模式，执行SgNB和EPC之间的用户面路径更新。即通过E-RABModification Indication指示核心网将E-RAB的S1-U接口接到SgNB。

二、5GNSA接入空口信令流程

1)SIB2能力指示

SIB2新增NSA相关字段，用于NSA小区能力指示，参数为：upperLayerIndication-r15，当NSA终端接收到基站下发的SIB2中的高层指示参数，则显示5G图标(空闲)。(目前为保证用户占用5G后的用户感知，需要在配置参数时进行控制，只选择与NR共站或第一圈邻区的锚点站点配置此的参数，否则会出现假5G投诉)

2)UE能力信息

开机后会进行三次UE能力查询，对应的内容如下表所示：

3)RRC连接重配置(下发辅站添加测量控制

其中注意点：MR实际值=测量值/配置值-156；图中B1事件-157主要还多减了1dB得Hys

SSB频点计算：

所有的频点计算是基于Globalraster(全局的频点栅格)，频段越高，栅格越大包括5khz、15khz以及60kzh。不再像LTE那样需要根据使用的band号和对应的起始频点来查表计算。但凡说到SSB中心频点啊、5G频带中心频点啊，都是根据他来算的。

比如本截图中SSB频点=633984；那么对应的SSB中心频率=3000M+15k*33984=3509.76Mhz

4)MR 测量上报

4)RRC Connection Reconfiguration 配置辅站小区

5)RRC Connection Reconfiguration Complete 完成辅站小区配置

5G

各类资料链接

戳下发资料文字即可找到对应文章：

5G KPI分析指导书

5G天线系统架构与演进(付下载)

别再说你不会5G后台了

5G频率重耕指导手册

5G网络规划审核入网指导方案

5G基站是怎样安装的？

5G频点计算小工具

5G 信令分析指导书

5G速率优化指导书

5G NSA簇优化的指导书

5G无线空口原理(6小时视频及教材)

5G 无线覆盖优化指导手册

5G语音解决方案-VONR

5G 无线网络KPI介绍

GENEX_Probe_5G终端测试指导书

LTE无线网络优化资料大放送

4/5G协同优化指导手册(NSA组网)

5G学习资料合集大放送

5G单站验证